Programación paso a paso Torno CNC

Mecanizado con máquina de control numérico computacional

Nombre: _______________________________________    Curso: _______      Fecha: _______

| Aprendizaje Esperado | Objetivos de la guía |
| --- | --- |
| 2. Fabrica piezas y partes de conjuntos mecánicos, utilizando máquina de control numérico (CNC), respetando los procedimientos establecidos, las indicaciones del fabricante y las especificaciones técnicas. | - Aplicar las funciones preparatorias empleadas en la programación con máquina cnc. - Aplicar las funciones auxiliares empleadas en la programación con máquina cnc. - Aplicar sistema de coordenadas empleadas en la programación con máquina cnc. - Aplicar un lenguaje alfanumérico mediante la programación paso a paso en máquina cnc. |

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD:

- Lee y comprende cuidadosamente cada ejemplo señalado en esta guía.

2. Desarrolla la Clase3_guía de aprendizaje_Programación paso a paso Torno Cnc_03. En caso que no puedes imprimirla, tan solo obsérvala desde tu celular y desarróllala en el cuaderno de Fresado.

3. Resuelve y aclara todas tus dudas con el profesor cuando este último explique la actividad a través de videoconferencia. (Días Miércoles y jueves 10:00 horas.)

- Posteriormente envía la guía de aprendizaje al correo docente.danielcastillo@gmail.com, sino puedes, tan solo fotografíala y envíala a tu profesor.

5. Formalidad del envió

Asunto del correo    Nombre y apellido del alumno_ Guía Torno Cnc_03_curso

Ejemplo:  	Juan Pérez_ Guía Torno Cnc_03_4°F

- Tiempo 120 minutos

Entrega viernes 08 de mayo 2020

INSTRUCCIONES 1

Se trata de mecanizar, mediante Torneado CNC un trozo de Technill y conformarlo a medidas según los planos de fabricación que se indican.

Datos:

          - T0101 Plaquita tipo “V”

          - Radio de la plaquita de la herramienta 0,4 mm

          - Material: Barra de Technyl Ø 40 mm

          - Pasada máxima 2 mm.

          - Emplear coordenadas absolutas

          - Considerar herramienta Tronzadora T0202, espesor 3mm

- Ejemplo ¿Cómo desbastar, biselar y cortar una pieza en torno Cnc?

PROCESO DE DESBASTE            PROCESO DE BISELADO

N10 G21 G40 G80 G91;

N20 GO X100 Z100;

N30 T0101;

N40 G96 S800 M3 F0.25;

N50 G50 S1200 M3;

N60 G1 X41 Z1;

N70 X38;

N71 Z0;

N80 Z-5;

N90 G0 X41 Z1;

N100 G1 X36;

N101 Z0;

N110 Z-5;

N120 G0 X41 Z1;

N130 G1 X34;

N131 Z0;

N140 Z-5;

N150 G0 X41 Z1;

N160 G1 X32;

N161 Z0;

N170 Z-5;

N180 G0 X41 Z1;

N190 G1 X30;

N191 Z0;

N200 Z-5:

N210 G0 X41 Z1;

N220 G1 X28;

N221 Z0;

N230 Z-5;

N240 GO X100 Z100;

N250 G1 X29 Z1;

N260 X26 ;

N261 Z0;

N270 X28 Z-5;

N280 G0 X29 Z1;

N290 G1 X24;

N291 Z0;

N300 X28 Z-5;

N310 G0 X29 Z1;

N320 G1 X22;

N321 Z0;

N330 X28 Z-5;

N340 G0 X29 Z1;

N350 G1 X20;

N351 Z0;

N360 X28 Z-5;

N370 G0 X29 Z1;

N380 G1 X18;

N381 Z0;

N390 X28 Z-5;

N400 G0 X100 Z100;

PROCESO DE CORTE

N410 T0202;

N420 G0 X41 Z1;

N430 G1 Z-18 F0,18;

N440 X-1;

N450 GO X100 Z100;

N460 M30;

Zona de seguridad

ACTIVIDAD N°1

Realiza la programación paso a paso de la siguiente pieza, considera cada uno de los datos adjuntos.

Datos:

          - T0101 Plaquita tipo “V”

          - Radio de la plaquita de la herramienta 0,4 mm

          - Material: Barra de Technyl Ø 40 mm

          - Pasada máxima 2 mm.

          - Emplear coordenadas absolutas

Considerar herramienta Tronzadora T0202, espesor 3mm

N10

N20

N30

N40

N50

N60

N70

N80

N90

N100

N110

N120

N130

N140

N150

N160

N170

N180

N190

N200

N210

N220

N230

N240

N250

N260

N270

N280

N290

N300

N310

N320

N330

N340

N350

N360

N370

N380

N390

N400

N410

N420

N430

N440

N450

N460

N470

N480

N490

N500

N510

N520

N530

N540

N550

N560

N570

N580

N590

N600

INSTRUCCIONES 2

Se trata de mecanizar, mediante Torneado CNC un trozo de Technill y conformarlo a medidas según los planos de fabricación que se indican.

Datos:

          - T0101 Plaquita tipo “V”

          - Radio de la plaquita de la herramienta 0,4 mm

          - Material: Barra de Technyl Ø 40 mm

          - Pasada máxima 2 mm.

          - Emplear coordenadas absolutas

          - Considerar herramienta Tronzadora T0202, espesor 3mm

- Ejemplo  ¿Cómo se realiza un radio G2 (Horario) para una pieza en torno Cnc?

RADIO G2

N10 G21 G40 G80 G91;

N20 GO X100 Z100;

N30 T0101;

N40 G96 S800 M3 F0.25;

N50 G50 S1200 M3;

N60 G1 X41 Z1;

N70 X38;

N71 Z0;

N80 G2 X40 Z-6 R6;

N90 G0 X41 Z1;

N100 G1 X36;

N101 Z0;

N110 G2 X40 Z-6 R6;

N120 G0 X41 Z1;

N130 G1 X34;

N131 Z0;

N140 G2 X40 Z-6 R6;

N150 G0 X41 Z1;

N160 G1 X32;

N161 Z0;

N170 G2 X40 Z-6 R6;;

N180 G0 X41 Z1;

N190 G1 X30;

N191 Z0;

N200 G2 X40 Z-6 R6;

N210 G0 X41 Z1;

N220 G1 X28;

N221 Z0;

N230 G2 X40 Z-6 R6;

N240 GO X100 Z100;

PROCESO DE CORTE

N250 T0202;

N260 G0 X41 Z1;

N270 G1 Z-18 F0,18;

N280 X-1;

N290 GO X100 Z100;

N300 M30;

Zona de seguridad

ACTIVIDAD N°2

Realiza la programación paso a paso de la siguiente pieza, considera cada uno de los datos adjuntos.

Datos:

          - T0101 Plaquita tipo “V”

          - Radio de la plaquita de la herramienta 0,4 mm

          - Material: Barra de Technyl Ø 40 mm

          - Pasada máxima 2 mm.

          - Emplear coordenadas absolutas

Considerar herramienta Tronzadora T0202, espesor 3mm

N10

N20

N30

N40

N50

N60

N70

N80

N90

N100

N110

N120

N130

N140

N150

N160

N170

N180

N190

N200

N210

N220

N230

N240

N250

N260

N270

N280

N290

N300

N310

N320

N330

N340

N350

N360

N370

N380

N390

N400

N410

N420

N430

N440

N450

N460

N470

N480

N490

N500

N510

N520

N530

N540

N550

N560

N570

N580

N590

N600

INSTRUCCIONES 3

Se trata de mecanizar, mediante Torneado CNC un trozo de Technill y conformarlo a medidas según los planos de fabricación que se indican.

Datos:

          - T0101 Plaquita tipo “V”

          - Radio de la plaquita de la herramienta 0,4 mm

          - Material: Barra de Technyl Ø 40 mm

          - Pasada máxima 2 mm.

          - Emplear coordenadas absolutas

          - Considerar herramienta Tronzadora T0202, espesor 3mm

- Ejemplo ¿Cómo se realiza un radio G3 (Anti-Horario) para una pieza en torno Cnc?

RADIO G3

N10 G21 G40 G80 G91;

N20 GO X100 Z100;

N30 T0101;

N40 G96 S800 M3 F0.25;

N50 G50 S1200 M3;

N60 G1 X41 Z1;

N70 X38;

N71 Z0;

N80 G3 X40 Z-6 R6;

N90 G0 X41 Z1;

N100 G1 X36;

N101 Z0;

N110 G3 X40 Z-6 R6;

N120 G0 X41 Z1;

N130 G1 X34;

N131 Z0;

N140 G3 X40 Z-6 R6;

N150 G0 X41 Z1;

N160 G1 X32;

N161 Z0;

N170 G3 X40 Z-6 R6;

N180 G0 X41 Z1;

N190 G1 X30;

N191 Z0;

N200 G3 X40 Z-6 R6;

N210 G0 X41 Z0;

N220 G1 X28;

N221 Z0;

N230 G3 X40 Z-6 R6;

N240 GO X100 Z100;

PROCESO DE CORTE

N250 T0202;

N260 G0 X41 Z1;

N270 G1 Z-18 F0,18;

N280 X-1;

N290 GO X100 Z100;

N300 M30;

Zona de seguridad

ACTIVIDAD N°3

Realiza la programación paso a paso de la siguiente pieza, considera cada uno de los datos adjuntos.

Datos:

          - T0101 Plaquita tipo “V”

          - Radio de la plaquita de la herramienta 0,4 mm

          - Material: Barra de Technyl Ø 40 mm

          - Pasada máxima 2 mm.

          - Emplear coordenadas absolutas

Considerar herramienta Tronzadora T0202, espesor 3mm

N10

N20

N30

N40

N50

N60

N70

N80

N90

N100

N110

N120

N130

N140

N150

N160

N170

N180

N190

N200

N210

N220

N230

N240

N250

N260

N270

N280

N290

N300

N310

N320

N330

N340

N350

N360

N370

N380

N390

N400

N410

N420

N430

N440

N450

N460

N470

N480

N490

N500

N510

N520

N530

N540

N550

N560

N570

N580

N590

N600

E  S  C  A  L  A     D  E    A  P  R  E  C  I  A  C  I  Ó  N

| ASPECTOS A EVALUAR |  | NIVELES DE DESEMPEÑO |  |  |  | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MB 3 | B 2 | SU 1 | IN 0 |  |
| 1 | CODIGOS DE SEGURIDAD: Emplea CORRECTAMENTE todos los códigos de seguridad requeridos al momento de programar el encabezado del programa. |  |  |  |  |  |
| 2 | ACCIONAMIENTO: Emplea CORRECTAMENTE los valores de velocidad, sentido de giro del plato y avance en el programa diseñado. |  |  |  |  |  |
| 3 | ZONA DE ACERCAMIENTO Y SEGURIDAD: Determina CORRECTAMENTE el lugar de cada una de las zonas de acercamiento y seguridad en el programa diseñado. |  |  |  |  |  |
| 4 | PROGRAMACIÓN: Elabora CORRECTAMENTE el programa solicitado, empleando todos y cada uno de los códigos (G, M, EOB, etc) requeridos. |  |  |  |  |  |
| 5 | COORDENADAS Referencia CORRECTAMENTE los valores de coordenadas absolutas X y Z con respecto al 0 PIEZA en el programa diseñado. |  |  |  |  |  |
| 6 | HERRAMIENTAS Realiza CORRECTAMENTE los cambios de herramientas en el programa diseñado. |  |  |  |  |  |
| 7 | TIEMPO: Cumple con todas las tareas encomendadas en el tiempo acordado, buscando alternativas y soluciones cuando se presentan problemas. |  |  |  |  |  |

| ESCALA DE APRECIACIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MB | Muy bueno | 3 | L |
| B | Bueno | 2 |  |
| S | suficiente | 1 | NL |
| I | Insuficiente | 0 |  |